萬景室內裝修工程

專業裝修全科服務   TEL:9277-9550黃生

http//10000king.com

((驗樓清單))

| 工 具 : | 作 用 |
| --- | --- |
| 售 樓 說 明 書 : | 比 較 交 樓 時 樓 宇 與 說 明 書 的 用 料 |
| 拉 尺 : | 量 度 |
| 平 水 尺 : | 驗 查 牆 、 門 、 窗 等 水 平 及 垂 直 度 |
| 廁 紙 : | 驗 查 沖 水 力 |
| 報 紙 : | 驗 查 漏 水 地 方 |
| 水 瓶 : | 注 水 後 測 試 地 台 去 水 情 況 |
| 電 筒 : | 照 明 較 黑 地 方 |
| 乒 乓 球 / 波 子 : | 驗 查 地 面 、 窗 台 等 水 平 |
| 紙 筆 : | 記 錄 |
| 小 鏡 : | 檢 驗 外 牆 |
| RCD Tester : | 測 試 總 製 短 路 功 能 |
| 有 通 電 指 示 的 三 腳 電 插 頭 : | 測 試 電 源 |
| 相 機 / 攝 錄 機 : | 記 錄 一 些 較 嚴 重 的 問 題 , 以 便 日 後 跟 進 |

1. 客 廳

天 花

天 花 是 否 平 滑

天 花 線 是 否 平 直

天 花 角 是 否 直 角

燈 是 否 隱 固

天 花 漆 油 顏 色 是 否 勻 稱

天 花 有 沒 有 水 漬

天 花 有 沒 有 裂 紋

牆 身

牆 身 是 否 平 滑

牆 身 線 是 否 平 直

牆 身 角 是 否 直 角

牆 身 漆 油 顏 色 是 否 勻 稱

牆 身 有 沒 有 水 漬

牆 身 有 沒 有 裂 紋

牆 角 是 否 直 角

牆 身 是 否 垂 直

牆 身 與 天 花 的 夾 口 是 否 平 直

牆 身 有 否 空 心 批 盪

窗 邊 有 否 粉 狀

電 掣 邊 的 表 面 是 否 完 美

地 台

地 面 是 否 平

地 板 是 否 太 大 隙

與 腳 線 接 口 是 否 完 美

腳 線 與 牆 身 接 口 是 不 完 美

行 上 地 板 時 有 否 異 響

放 乒 乓 球 是 否 向 一 邊 流 去

腳 線 是 否 直

搞 腳 線 時 有 否 異 響

地 板 有 否 異 色

測 測 地 板 的 安 裝 方 法

地 板 有 否 被 刮 花

大 門

驗 一 驗 下 列 是 否 完 美

鎖

關 門 器

防 盜 鏈

防 盜 眼

門 鈴

門 身

門 框

門 基

門 鉸

封 口 線

油 漆

防 煙 條

窗

驗 一 驗 下 列 是 否 完 美

玻 璃

玻 璃 線

窗 框

玻 璃 膠

外 牆 防 水 膠

去 水 孔

手 抽

鎖

鉸

看 一 看 鋁 框 有 否 異 常 頻 色

窗 台 板

看 一 看 下 列 是 否 完 美

窗 台 板 面

窗 台 板 角

窗 台 板 底

窗 台 皮 邊

窗 台 板 有 否 異 響

窗 台 底 批 盪 有 否 粉 狀 Top

2. 房 間

天 花

天 花 是 否 平 滑

天 花 線 是 否 平 直

天 花 角 是 否 直 角

燈 是 否 隱 固

天 花 漆 油 顏 色 是 否 勻 稱

天 花 有 沒 有 水 漬

天 花 有 沒 有 裂 紋

牆 身

牆 身 是 否 平 滑

牆 身 線 是 否 平 直

牆 身 角 是 否 直 角

牆 身 漆 油 顏 色 是 否 勻 稱

牆 身 有 沒 有 水 漬

牆 身 有 沒 有 裂 紋

牆 角 是 否 直 角

牆 身 是 否 垂 直

牆 身 與 天 花 的 夾 口 是 否 平 直

牆 身 有 否 空 心 批 盪

窗 邊 有 否 粉 狀

電 掣 邊 的 表 面 是 否 完 美 T

地 台

地 面 是 否 平

地 板 是 否 太 大 隙

放 乒 乓 球 是 否 向 一 邊 流 去

腳 線 是 否 直

搞 腳 線 時 有 否 異 響

地 板 有 否 異 色

測 測 地 板 的 安 裝 方 法 是 否 正 確

地 板 有 否 被 刮 花

與 腳 線 接 口 是 否 完 美

腳 線 與 牆 身 接 口 是 不 完 美

行 上 地 板 時 有 否 異 響

房 門

驗 一 驗 下 列 是 否 完 美

門 鉸

封 口 線

油 漆

鎖

門 身

門 框

窗

驗 一 驗 下 列 是 否 完 美

玻 璃

玻 璃 線

窗 框

玻 璃 膠

外 牆 防 水 膠

去 水 孔

手 抽

鎖

鉸

看 一 看 鋁 框 有 否 異 常 頻 色

窗 台 板

看 一 看 下 列 是 否 完 美

窗 台 板 面

窗 台 板 角

窗 台 板 底

窗 台 板 邊

窗 台 板 有 否 異 響

窗 台 底 批 盪 有 否 粉 狀 Top

3. 廚 房

天 花

天 花 是 否 平 滑

天 花 線 是 否 平 直

天 花 角 是 否 直 角

燈 是 否 隱 固

天 花 漆 油 顏 色 是 否 勻 稱

天 花 有 沒 有 水 漬

天 花 有 沒 有 裂 紋

牆 身

牆 身 是 否 平 滑

牆 身 線 是 否 平 直

牆 身 角 是 否 直 角

牆 身 磁 磚 顏 色 是 否 勻 稱

磁 磚 掃 口 是 否 勻 稱

磁 磚 有 沒 有 裂 紋

牆 角 是 否 直 角

牆 身 是 否 垂 直

牆 身 與 天 花 的 夾 口 是 否 平 直

磁 磚 有 否 空 心 批 盪

電 掣 邊 的 表 面 是 否 完 美

地 台

地 台 是 否 防 水

磁 磚 切 口 是 否 直

磁 磚 掃 口 是 否 勻 稱

磁 磚 切 口 是 否 直

地 面 磁 磚 是 否 有 足 夠 斜 水

磁 磚 有 否 異 色

磁 磚 有 否 破 爛

房 門

驗 一 驗 下 列 是 否 完 美

門 鉸

封 口 線

油 漆

鎖

門 身

門 框

防 煙 條

鐵 線 玻 璃

關 門 器

關 門 後 是 否 太 大 隙

灶 台

是 否 有 足 夠 支 架

下 列 地 方 是 否 完 美

灶 台 面

灶 台 邊

灶 台 底

窗

驗 一 驗 下 列 是 否 完 美

玻 璃

玻 璃 線

窗 框

玻 璃 膠

外 牆 防 水 膠

去 水 孔

手 抽

鎖

鉸

看 一 看 鋁 框 有 否 異 常 頻 色

洗 碗 盆

看 看 下 列 是 否 完 美

星 盆

龍 頭

去 水

膠 塞

星 盆 邊 的 接 口

去 水 隔 氣

喉 碼

氣 喉

星 盆 支 架

來 水 喉

星 盆 翼

星 盆 邊 防 水 工 作

廚 柜

看 看 下 列 是 否 完 美

柜 門

層 板

層 板 托

托 孔

手 抽

門 鉸

柜 腳 防 水

柜 腳 與 地 台 之 間

過 柜 的 孔

說 明 書 是 否 存 在

其 他

去 水

地 台 去 水 是 否 可 去 水

來 水 總 掣

MCB Board

抽 油 煙 機

晾 衫 架

煤 氣 總 掣 Top

4. 浴 室

天 花

天 花 是 否 平 滑

天 花 線 是 否 平 直

天 花 角 是 否 直 角

燈 是 否 隱 固

天 花 漆 油 顏 色 是 否 勻 稱

天 花 有 沒 有 水 漬

天 花 有 沒 有 裂 紋

牆 身

牆 身 是 否 平 滑

牆 身 線 是 否 平 直

牆 身 角 是 否 直 角

牆 身 磁 磚 顏 色 是 否 勻 稱

磁 磚 掃 口 是 否 勻 稱

磁 磚 有 沒 有 裂 紋

牆 角 是 否 直 角

牆 身 是 否 垂 直

牆 身 與 天 花 的 夾 口 是 否 平 直

磁 磚 有 否 空 心 批 盪

電 掣 邊 的 表 面 是 否 完 美

地 台

地 台 是 否 防 水

磁 磚 切 口 是 否 直

磁 磚 掃 口 是 否 勻 稱

磁 磚 切 口 是 否 直

地 面 磁 磚 是 否 有 足 夠 斜 水

磁 磚 有 否 異 色

磁 磚 有 否 破 爛

房 門

驗 一 驗 下 列 是 否 完 美

門 鉸

封 口 線

油 漆

鎖

門 身

門 框

鏡

有 冇 裂 紋

有 有 黑 點

有 冇 被 刮 花

坐 廁

尾 筒 有 冇 漏 水

看 看下列是否完美

坐 廁

坐 廁 板

坐 廁 腳 的 防 水

螺 絲

氣 喉 的 接 口

水 箱

沖 水 掣

沖 水 力 度

水 箱 蓋

水 箱 背 的 友 架

水 箱 內 的 配 件

波 掣

咸 水 掣

接 沖 水 掣 的 鏈

滿 水 孔

浴 缸

先 注 滿 水 然 後 放 水

看 看 有 沒 有 滲 水

看 看 下 列 是 否 完 美

浴 缸

水 龍 頭

閘 水 塞

缸 邊 防 水

缸 腳 防 水

修 理 門

缸 底

隔 氣

花 灑 頭

軟 喉

軟 喉 架

簾 架

去 水 孔

洗 手 盆

看 看 下 列 是 否 完 美

洗 手 盆

水 龍 頭

去 孔

滿 水 孔

水 塞

去 水 喉

來 水 喉

喉 碼

隔 氣

窗

驗 一 驗 下 列 是 否 完 美

玻 璃

玻 璃 線

窗 框

玻 璃 膠

外 牆 防 水 膠

去 水 孔

手 抽

鎖

鉸

看 一 看 鋁 框 有 否 異 常 頻 色

柜

看 看 下 列 是 否 完 美

柜 門

層 板

層 板 托

托 孔

手 抽

門 鉸

柜 腳 防 水

柜 腳 與 地 台 之 間

過 柜 的 孔

說 明 書 是 否 存 在

其 他

來 水 總 閘 掣 是 否 操 作 正 常

地 台 是 否 去 水

排 水 口 是 否 去 水 Top

5. 外 牆

外 牆 渠

有 否 水 漬

喉 碼 是 否 足 夠

冷 氣 機 台

是 否 斜 出

有 沒 有 滴 水 線 , 是 否 直 而 完 美

是 否 厚 度 一 樣

有 冇 破 爛 磁 磚

去 水 孔 是 不 淤 塞

窗 簷

有 冇 斜 出

有 沒 有 滴 水 線 , 是 否 直 而 完 美

是 否 厚 度 一 樣

有 冇 破 爛 磁 磚

有 沒 有 明 顯 的 彎 曲

一 般 外 牆

有 冇 破 爛 磁 磚

牆 身 是 否 平 直

明 暗 角 是 否 平 直

磁 磚 掃 口 是 不 勻 稱

伸 縮 篷 是 否 平 直

油 漆 是 否 勻 稱

熱 水 器 散 熱 是 否 完 美 Top

6.其他

看 看 下 列 是 否 完 美 及 操 作 正 常

冷 氣 機

抽 油 煙 機

訪 客 電 話

抽 氣 扇

雪 柜

洗 衣 機

爐 頭

熱 水 器